# ООО «Техносоюз»

ES2902 Переносной бустер для накачки колес

Инструкция по эксплуатации

# Содержание

Назначение изделия	2

Основные технические характеристики	2

Порядок работы	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3

Бустер «взрывной» накачки шин – незаменимое устройство при шиномонтажных работах с жесткой низкопрофильной, а также слежавшейся из-за длительного неправильного хранения резины.

Наполнение резервуара через обычный золотник пистолетом для подкачки шин до допустимого давления не более 8 атмосфер. Имеет предохранительный клапан, ограничивающий давление. Бустер используется с шиномонтажными станками для

легковых автомобилей, не оснащенными системой взрывной подкачки бескамерных шин, и шиномонтажным стендом для грузовых автомобилей.

| Объем ресивера, л. | 22.7 |
| --- | --- |
| Рабочее давление, атм | 6-8 |
| Максимальное давление, атм | 6-8 |

Порядок работы

- Безопасное рабочее давление ресивера 6-8 атм.

ВАЖНО! Не перегружать давлением! Клапан сброса давления установлен на 8 бар (120 PSI). Не перенастраивать клапан сброса давления! Работать только в перчатках и защитных очках.

- Если ресивер не используется на протяжении длительного времени – освободите его от воздуха!

- Рисунок 1 – Используя компрессор – заполните ёмкость ресивера, до момента открытия клапана сброса давления.

- Рисунок 2 – Подайте воздух в колесо тем же методом.

Рисунок 2 – Установите сопло ресивера между бортом диска и резиной. Поверните главный кран ресивера и дайте воздуху выйти. Накачайте колесо до необходимого давления.